ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

-----    -----

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN

Môn: Lý thuyết mạch

Đề tài: Thiết kế mạch còi cảnh sát

Giảng viên hướng dẫn: PGS. Nguyễn Hữu Phát

Nhóm sinh viên thực hiện:

| STT | Họ và tên | MSSV |
| --- | --- | --- |
| 1 | Đỗ Chí Công | 20223888 |
| 2 | Nguyễn Công Thái Bình | 20223879 |

Hà Nội, năm 2024

# MỤC LỤC

MỤC LỤC	2

TIMELINE	3

PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC	3

I. Ý tưởng	4

II. Chỉ tiêu kỹ thuật	4

III. Thiết kế sơ đồ khối	5

1. Sơ đồ khối toàn thể	5

2. Chi tiết từng khối	5

2.1. Khối nguồn	5

2.1.1. Chức năng – Yêu cầu	5

2.1.2. Giải pháp	5

2.2. Khối xử lý tín hiệu	6

2.2.1. Chức năng – Yêu cầu	6

2.2.2. Giải pháp	7

2.3. Khối loa	11

IV. Triển khai – Hoàn thiện	12

TÀI LIỆU THAM KHẢO	14

TIMELINE

| Công việc | Thời gian |
| --- | --- |
| -Thảo luận về ý tưởng, chủ đề. -Đưa ra tiêu chí cho sản phẩm. | Tuần 8 |
| -Phân công nhiệm vụ, mua linh kiện. | Tuần 9 |
| -Lắp mạch, thảo luận thêm về các quy trình sau. | Tuần 10 |
| -Lắp mạch, thảo luận thêm về các quy trình sau. | Tuần 11 |
| -Test sản phẩm, viết báo cáo phần này. | Tuần 12 |
| -Họp, thảo luận thuyết trình. -Tổng kết dự án, kết luận. | Tuần 13 |

PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC

| Thành viên | Công việc |
| --- | --- |
| Đỗ Chí Công | -Leader, thiết kế sơ đồ khối, mô phỏng mạch, lắp ráp mạch, test mạch, làm slide. |
| Nguyễn Công Thái Bình | -Tìm hiểu về NE555, mua linh kiện, lắp ráp mạch, test mạch, đánh giá kết quả. |

- Ý TƯỞNG

- Còi cảnh sát là thiết bị tạo âm thanh lớn báo hiệu sự hiện diện của xe cảnh sát hoặc tình huống khẩn cấp.

- Sử dụng trên xe cảnh sát, xe cứu hỏa, xe cứu thương và các phương tiện khẩn cấp khác.

- Có thể được chế tạo từ các linh kiện cơ bản: IC 555, loa, transistor, điện trở, tụ điện, v.v. Có thể được sử dụng trong các dự án khác nhau: robot, hệ thống báo động, nhà thông minh, v.v.

- CHỈ TIÊU KỸ THUẬT

| Chu kì còi phát ra | 12 - 15 chu kỳ/phút | Chu kỳ có thể thay đổi bằng cách thay đổi giá trị linh kiện ngoài |
| --- | --- | --- |
| Dòng điện/Công suất tiêu thụ | 6-24V ~ 20-100W | Điện áp tiêu thụ thấp, phù hợp với thiết bị nhỏ |
| Âm lượng cao nhất | 30-60dB | Âm thanh đủ lớn và phải có âm giống còi hú cảnh sát |

Nguồn [1]: https://www.thietbibaotrom.net/san-pham-moi-nhat/coi-hu-amply-100w-xe-canh-sat-sqd-305b/

- THIẾT KẾ SƠ ĐỒ KHỐI

- Sơ đồ khối toàn thể

Khối xử lý tín hiệu

Loa

Khối nguồn

- Chi tiết từng khối

  - Khối nguồn

    - Chức năng – Yêu cầu

- Cung cấp điện áp ổn định: Đảm bảo cung cấp điện áp ổn định cho các thiết bị điện tử.

- Công suất đủ lớn: Đáp ứng đủ công suất để vận hành thiết bị mà không bị sụt áp hoặc quá tải.

- Tính tiện lợi, linh hoạt: Dễ sử dụng, thay thế.

    - Giải pháp

| Phương án | Tiêu chí đánh giá |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tính di động | Chi phí | Khả năng sử dụng |
| Nguồn DC | -Cung cấp nguồn điện liên tục. -Cần phải có ổ cắm điện. | -Chi phí ban đầu có thể cao. | -Thích hợp cho thiết bị có nguồn điện ổn định sử dụng liên tục -Không phù hợp với thiết bị di động nhỏ gọn. |
| Pin AAA | -Kích thước nhỏ, nhẹ; dễ sử dụng. -Thời gian sử dụng hạn chế, cần phải thay thế. | - Chi phí thấp, dễ tiếp cận. | -Sử dụng trong thiết bị nhỏ. -Khả năng cung cấp nguồn điện liên tục hạn chế. |

- Sử dụng pin 3 pin AAA 3V vì mạch nhỏ, không có nhiều khối cần nguồn điện.

  - Khối xử lý tín hiệu

    - Chức năng – Yêu cầu

- Chức năng:

- Tạo dao động: Sản xuất tín hiệu dao động (sóng vuông) với tần số phù hợp để điều khiển còi cảnh sát.

- Điều chỉnh tần số: Có thể điều chỉnh tần số của tín hiệu dao động để tạo ra các kiểu âm thanh dài – ngắn khác nhau.

- Yêu cầu :

- Chu kỳ chính xác theo tính toán.

- Có khả năng điều chỉnh tần số.

- Thiết kế nhỏ gọn.

    - Giải pháp

| Phương án | Tiêu chí đánh giá |  |
| --- | --- | --- |
|  | Kích thước – Độ phức tạp | Khả năng điều chỉnh tần số |
| NE555 | -Đơn giản và nhỏ gọn, dễ dàng tích hợp vào các mạch nhỏ. -Chỉ có một bộ dao động, phù hợp cho yêu cầu một kênh thời gian. | -Dễ thay đổi, tính toán hơn do bộ đếm độc lập. |
| NE556 | -Tích hợp hai bộ dao động. -Kích thước lớn hơn, khó khăn trong việc sửa chữa và thay thế. | - Khó thay đổi, tính toán hơn do là bộ tích hợp. |

- Chọn NE555 vì dễ điều chỉnh tần số hơn.

- NE555: Là bộ đếm giúp tạo ra độ trễ hay giao động về thời gian.

- Thông số:

| Điện áp đầu vào | 4,5 ~ 16V |
| --- | --- |
| Dòng điện cung cấp | 10mA ~ 15mA |
| Dải tần số hoạt động | 500kHz - 2MHz |
| Công suất lớn nhất | 600mW |
| Nhiệt độ hoạt động | 0 ~ 70°C |

- Datasheet:

Nguồn [2]: https://www.diodes.com/assets/Datasheets/NE555_SA555_NA555.pdf

- Để tạo ra xung vuông bằng NE555, ta sử dụng trạng thái Astable (Đa hài không bền) của IC bằng cách bổ sung 3 linh kiện bên ngoài: 2 trở R1, R2 và tụ C. Sơ đồ mắc như dưới :

Nguồn [3]: https://www.electronics-tutorials.ws/waveforms/555_oscillator.html

- Chu trình hoạt động:

- Trong mỗi chu kỳ, tụ điện sạc qua điện trở R1 và R2, tăng từ 0 lên tới 2/3 của nguồn điện (Vcc), sau đó xả qua R2 khiến điện áp tụ giảm xuống 1/3 Vcc, kích hoạt flip-flop bị RESET.

- Khi tụ điện sạc, điện áp trên tụ tăng theo hàm mũ, điện áp ngõ ra ở chân 3 cao; khi tụ xả, điện áp trên tụ giảm theo hàm mũ và ngõ ra thấp.

- Dạng sóng ngõ ra là chuỗi xung hình chữ nhật, đại diện cho quá trình sạc và xả của tụ điện.

- Các công thức tính:

- Chu kỳ đầu ra: T = t1+ t2 = 0.693(R1+ 2R2).C

- Tần số đầu ra: f = 1T = 1.44R1+ 2R2

- Tỷ lệ chu kỳ làm việc:  TONTON+ TOFF = R1+ R2R1+ 2R2 . 100%

- Đầu tiên mắc mạch Astable thứ nhất vào, sẽ tạo ra mạch phát ra xung có tần số f2 = 481 Hz

- Sau đó để tạo ra xung có 2 tần số khác nhau, ta mắc thêm mạch Astable có output nối vào chân Control của mạch kia, làm cho tần số của mạch 2 tăng giảm liên tục và tạo ra âm thanh còi khi đi vào loa. Mạch này như là mạch điều khiển tần số của mạch 2 và có tần số f1 = 0.215Hz.

Ở đây ta lắp thêm 1 tụ C1 mà output R nạp vào rồi tụ xả vào chân control để cho tiếng được tăng-giảm dần.

Nguồn [4]: https://elonics.org/police-siren-circuit-using-555-ic/

- Đồ thị xung vuông ra:

- Chu kỳ dao động của mạch chính là tần số của mạch 1 (mạch điều khiển) và có chu kỳ/phút: f1.60 = 0,125.60 = 12,9 (chu kỳ/phút).

- Có thể điều chỉnh tần số mạch bằng cách thay đổi các giá trị trở R, R2, R4.

  - Khối loa

Sử dụng loa 8Ω – 0.5W, nhỏ gọn, phù hợp với mạch.

- Triển khai – Hoàn thiện

| Linh kiện |  | Số lượng | Giá |
| --- | --- | --- | --- |
| IC NE555 |  | 2 | 4k |
| Loa 8Ω – 0.5W |  | 1 | 9.9k |
| Dây nối 2 đầu đực |  | 20 | 7k |
| Bo mạch trắng |  | 1 | 6.9k |
| Tụ 1000µf, 100µf, 10µf, 100nf |  | 4 | 7k |
| Điện trở 100K, 33K, 2,2K, 10K,1K |  | 6 | 10.8k |
| Công tắc KCD1 |  | 1 | 2k |
| Đế pin 3A |  | 1 | 3.5k |
| Tổng | 36 |  | 51.1k |

Hình ảnh sản phẩm sau khi hoàn thiện

- Đo đạc :

| Lần đo | Khoảng cách đo (m) | Chu kỳ/phút | Tần số cao – thấp nhất |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Min | Max |
| 1 | 0.5 | 14 | 46.5 | 54.6 |
| 2 | 0.5 | 13 | 46.3 | 55.2 |
| 3 | 1 | 15 | 43.5 | 53.9 |
| 4 | 1 | 13 | 44 | 55.1 |
| 5 | 1.5 | 14 | 38.7 | 47.4 |
| 6 | 2 | 13 | 35.1 | 43.3 |

- Khoảng cách có thể nghe rõ nhất là 0,5 – 1,5m

- Đúng với lý thuyết và yêu cầu đưa ra.

# TÀI LIỆU THAM KHẢO

| [1] | https://www.thietbibaotrom.net/san-pham-moi-nhat/coi-hu-amply-100w-xe-canh-sat-sqd-305b/ |
| --- | --- |
| [2] | https://www.diodes.com/assets/Datasheets/NE555_SA555_NA555.pdf |
| [3] | https://www.electronics-tutorials.ws/waveforms/555_oscillator.html |
| [4] | https://elonics.org/police-siren-circuit-using-555-ic/ |